Leistungsbeschreibung - Los 1 / eine (1)Feuerwehr Hubrettungsbühne auf dem Fahrgestell aufgebaut, inkl. Feuerwehrbeladung

Technische Spezifikationen und Anforderungen:

Das Fahrzeug muss mindestens die nachfolgenden Spezifikationen bzw. Anforderungen erfüllen.

| 1 | Zustand: Neufahrzeug oder Lagerfahrzeug ohne Erstzulassung, wobei Tageszulassung oder Kurzzeitzulassung erlaubt sind. | - Baujahr des Nutzfahrzeuges mit Aufbau: mind. 01/2025. - Das Nutzfahrzeug wurde noch nicht dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zugeführt. - Die Kilometer-Leistung des Nutzfahrzeugs liegt unter 3.000 km bzw. die Betriebsstunden des Nutzfahrzeugs liegen unter 20 Stunden. Hinweis: Sollte das Baujahr des angebotenen Nutzfahrzeugs zwischen 01/2025 und 10/2025 liegen, dann siehe Ziffer 1.1. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Lagerung und Vermeidung von Standschäden bei Nutzfahrzeugen mit einem Baujahr zwischen 01/2025 und 10/2025 | Für angebotene Nutzfahrzeuge, mit einem Baujahr zwischen 01/2025 und 10/2025, ist vom Bieter eine nachvollziehbare Auskunft zu erteilen, aus der konkret (im Detail) hervorgeht: - Welche Maßnahmen ergriffen wurden, um Schäden durch lange Standzeiten zuverlässig zu vermeiden. - Wie die Lagerung der Nutzfahrzeuge erfolgt ist, insbesondere im Hinblick auf: - Witterungsschutz - Regelmäßige Wartung oder Bewegung der Nutzfahrzeuge während der Standzeit Pflege der elektrischen und mechanischen Komponenten während der Standzeit |  |
| 2 | Fahrgestell |  |  |
| 2.1 | Getriebe | Automatik |  |
| 2.2 | Antrieb | 12x4/*8 |  |
| 2.3 | Motor | Mind. 330 kW, Diesel |  |
| 2.4 | Abgasnorm | Mind. Euro 6 |  |
| 2.5 | ABS / ASR / ESP | erforderlich |  |
| 2.6 | Nebenantrieb zum Antrieb der Hubrettungsbühne | erforderlich |  |
| 2.7 | Anzahl der Sitzplätze im Fahrerhaus inkl. Fahrersitz | Mind. 2 |  |
| 2.8 | Hydraulische Lenkunterstützung, Lenksäule in Höhe und Neigung verstellbar | erforderlich |  |
| 2.9 | Fahrersitz höhenverstellbar | erforderlich |  |
| 2.10 | Robuster Gummibodenbelag im Fahrgastraum | erforderlich |  |
| 2.11 | Klimaanlage | erforderlich |  |
| 2.12 | Unterfahrschutz am Heck | erforderlich |  |
| 3 | Aufbau |  |  |
| 3.1 | Aluminium Aufbau am Hauptrahmen des Teleskopmastes; mit begehbarer Plattform und bis zu mind. vier Gertefächern. | erforderlich |  |
| 3.2 | Aufbau in staub- und spritzwassergeschützter Ausführung. | erforderlich |  |
| 3.3 | Gerätelagerungen im Aufbau mittels variablem Profil- und Halte-system. Zwischenböden stufenlos veränderbar. | erforderlich |  |
| 3.4 | Begehbare Flächen der Plattform in Leichtmetall-Riffelblech ausgeführt | erforderlich |  |
| 3.5 | Leichtgängige, selbsttätig öffnende, verstärkte Alu-Lamellenverschlüsse im Aufbau für alle seitlichen Geräteräume. Mit Griffstangenverschlüssen, seitlicher stabiler Führung, sowie Zugleinen. | erforderlich |  |
| 3.6 | Alle Geräteraumverschlüsse sind staub- und spritzwassergeschützt, sowie mit einer Schließkontrolle im Fahrerhaus ausgestattet. | Erforderlich |  |
| 4 | Abstützungen |  |  |
| 4.1 | 4 hydraulische Waagerecht-senkrecht Abstützungen | erforderlich |  |
| 4.2 | einzeln und paarweise ausfahrbar | erforderlich |  |
| 4.3 | Stufenlos regelbar | erforderlich |  |
| 4.4 | Bodendrucküberwachung | Erforderlich |  |
| 5 | Drehturm |  |  |
| 5.1 | Endlos drehbar | erforderlich |  |
| 5.2 | Hauptsteuerstand am Drehturm | erforderlich |  |
| 5.3 | Bodenausgleich von min. 7° in Längs- und Querrichtung | erforderlich |  |
| 5.4 | Automatische Rückführung des Hubarmes in die Auflage | Erforderlich |  |
| 5 | Hubarm |  |  |
| 5.1 | Ausführung | mind. 6-teilig |  |
| 6 | Gelenkarm |  |  |
| 6.1 | Ausführung | Min. 3 teilig |  |
| 7 | Korbarm |  |  |
| 7.1 | Ausführung | mind. 1-teilig |  |
| 8 | Lastösen am unteren und oberen Teil des Hauptarmes | erforderlich |  |
| 9 | Wechselsprechanlage zwischen Korb und Hauptbedienstand | erforderlich |  |
| 10 | Rettungskorb |  |  |
| 10.1 | Max. Korbbelastung | mind. 400 kg |  |
| 10.2 | Mind. 2 Einstiege | erforderlich |  |
| 10.3 | Einhängevorrichtung am Korb für Abseilgerät | Erforderlich |  |
| 11 | Rettungshöhe der Hubrettungsbühne | mind. 99 m |  |
| 12 | Teleskopische Wasserleitung |  |  |
| 12.1 | Durchfluss | Mind. 3.500 l/min |  |
| 13 | Wasservorhang |  |  |
| 13.1 | Ausführung | Mind. 2 Sprühdüsen an der Unterseite des Korbes schützen die Korbinsassen vor Rauchgasen, Stäuben, Dämpfen und Hitze, auch zum Niederschlagen von Giftgasen |  |
| 14 | Wasserwerfer |  |  |
| 14.1 | Wasserwerfer | mind. 3.500l/min, installiert im Korb, ferngesteuert vom Hauptbedienstand und vom Korb |  |
| 15 | Eingebaute Wasserpumpe | Max. Leistung mind. 6000 l/Min bei 10 bar. |  |
| 16 | Stromversorgung |  |  |
| 16.1 | Verlegung einer festen Stromhochführung zum Rettungskorb | erforderlich |  |
| 16.2 | Stromversorgung im Rettungskorb 24V / 230V | Erforderlich |  |
| 17 | Beleuchtung |  |  |
| 17.1 | Umfeldbeleuchtung gem. EN1846T2, LED-Ausführung | erforderlich |  |
| 18 | Warnsignalanlage |  |  |
| 18.1 | LED-Lichtbalken auf dem Dach, Blaulicht | erforderlich |  |
| 18.2 | Warnsystem mit Handmikrofon | erforderlich |  |
| 19 | Ausrüstungslagerung | Auf geeigneten Regalböden / Schüben / Auszügen für schnelle Entnahme und Lagerung |  |
| 20 | Steuerung des Sonderaufbaus | erforderlich |  |
| 20.1 | Hauptbedienstand am Drehturm zur Steuerung des Hubrettungssatzes | erforderlich |  |
| 20.2 | Vollständige Steuerung des Hubrettungssatzes aus dem Rettungskorb | erforderlich |  |
| 20.3 | Abstützungssteuerung im Heck, links und rechts | erforderlich |  |
| 21 | Sonstiges |  |  |
| 21.1 | Sämtliche Löschmittelanschlüsse mit Storz Kupplungen | erforderlich |  |
| 21.2 | Permanent installierte Wasserversorgung in dem Korbarm | erforderlich |  |
| 22 | Feuerwehrtechnische Beladung |  |  |
| 22.1 | Bezeichnung | Norm | Anzahl |
| 22.2 | Warnkleidung (Weste) | EN 471 | 3 |
| 22.3 | Atemgerät, ohne Anschluss (in der für die Feuerwehr anerkannten Ausführung) | EN 137 | 2 |
| 22.4 | Atemanschluss (Vollmaske; in der für die Feuerwehr anerkannten Ausführung) | EN 136 | 2 |
| 22.5 | Druckluftflasche mind. 6 l |  | 2 |
| 22.6 | Schutzkleidung für Benutzer von handgeführten Kettensägen, Form C (Hose oder Beinlinge) Schutzkl. 1 mit Gürtel (1,2 m lang) | EN 381-5 | 2 |
| 22.7 | Schutzhelm für Benutzer von handgeführten Kettensägen, mit Gesichts- und Gehörschutz | EN 352, 397 und 1731 | 2 |
| 22.8 | Oberkörperschutz mit zusätzlichem Schutz im Bauchbereich („Schnittschutzjacke“) | EN 381-11 | 2 |
| 22.9 | Satz Schnittschutzhandschuhe für beide Hände, Form B | EN 381-7 | 2 |
| 22.10 | Karton mit min. 50 Paar Infektionsschutzhandschuhen | EN 455 | 1 |
| 22.11 | Tragbarer Feuerlöscher mit 6 kg ABC Löschpulver oder als 6L Schaumlöscher und mit einer Leistungsklasse mit min. 21A-113B, mit Kfz-Halterung | EN 3 | 1 |
| 22.12 | Druckschlauch B 75-20-KL 1-K | DIN 14811 oder gleichwertig * | 2 |
| 22.13 | Druckschlauch C 42-15-KL 1-K | DIN 14811 oder gleichwertig * | 2 |
| 22.14 | Verteiler BV | DIN 14345 oder gleichwertig * | 1 |
| 22.15 | Übergangsstück B-C | DIN 14345 oder gleichwertig * | 1 |
| 22.16 | Hohlstrahlrohr mit Festkupplung C; Durchflussmenge Q ≤ 235 l/min | EN 15182-2 | 1 |
| 22.17 | Seilschlauchhalter SH 1600-H o d e r -KF | DIN 14828 oder gleichwertig * | 2 |
| 22.18 | Kupplungsschlüssel ABC | DIN 14822-2 oder gleichwertig * | 2 |
| 22.19 | Schlüssel B (Überflurhydrant) | DIN 3223 oder gleichwertig * | 1 |
| 22.20 | Feuerwehrleine FL 30-KF im Feuerwehrleinenbeutel mit Trageleine | DIN 14920 und DIN 14921 oder gleichwertig * | 2 |
| 22.21 | Verbandkasten K o d e r handelsübliche(r) Notfalltasche oder -rucksack mit der Grundausstattung zur erweiterten Erste Hilfe | DIN 13155 oder gleichwertig * | 1 |
| 22.22 | Explosionsgeschützte Einsatzleuchte o d e r Handscheinwerfer HW-Ex, mit Batterie und Lampen | DIN 14649 bzw. DIN 14646 oder gleichwertig * | 2 |
| 22.23 | Warndreieck nach StVZO |  | 2 |
| 22.24 | Warnleuchte nach StVZO |  | 2 |
| 22.25 | Warnflagge, 500 mm x 500 mm, weiß-rot-weiß |  | 2 |
| 22.26 | BOS-Handsprechfunkgerät für den Einsatzstellenfunk |  | 2 |
| 22.27 | Einreißhaken | DIN 14851-OV oder gleichwertig * | 1 |
| 22.28 | Kettensäge mit Verbrennungsmotor, Schwertlänge etwa 400 mm, mit Zubehör | EN ISO 11681-1 | 1 |
| 22.29 | Ersatzkette für Kettensäge |  | 1 |
| 22.30 | Spaltkeil aus Aluminium, Kunststoff oder Holz |  | 1 |
| 22.31 | Auffahrbohle A | DIN 14854 oder gleichwertig * | 2 |
| 22.32 | Multifunktionales, aus einem Stück geschmiedetes Hebel-/Brechwerkzeug, mit folgenden Eigenschaften: - Länge etwa 750 mm - korrosionsfreier Stahl oder mindestens korrosionsbeständige Oberflächenbeschichtung - Bruchfestigkeit mindestens ausreichend für eine Bedienungszugkraft von 2 500 N - auf einer Stielseite Kuhfußklaue in einem Winkel von etwa 30°zum Werkzeugstiel Klauenspalt min. 18 mm auf größter Breite auf der anderen Stielseite keilförmige Querschneide und gegebenenfalls Dorn in einem Winkel von 90°zueinander und jeweils 90°zum Stiel mit Schlagfläche |  | 1 |
| 22.33 | Spalthammer |  | 1 |
| 22.34 | Bügelsäge mit Schnellschnitt-Sägeblatt, 400 mm lang (Baumsäge) |  | 1 |
| 22.35 | Bolzenschneider (Schneidleistung min. 12 mm) |  | 1 |
| 22.36 | Doppelkanister; gefüllt mit 5 l Kraftstoff für Kettensäge und 2 l Kettenöl |  | 1 |
| 22.37 | Abgasschlauch, passend zum Fahrzeug | DIN 14572 oder gleichwertig * | 1 |
| 22.38 | Unterlegkeil, Größe abgestimmt auf die Reifengröße des Fahrzeugs | DIN 76051-1 oder gleichwertig * | 2 |
| 22.39 | Werkzeugkasten mit Werkzeugsatz passend zum Fahrzeug |  | 1 |
| 22.40 | Krankentrage |  | 1 |
| 23 | Normen und Zulassungen | Maschinenrichtlinie 2006/42/EC EN 1777 EN 60204-1 EN ISO 13857 EN 349 EN 1846-2/3 |  |
| 24 | Zeichnungen, Diagramme etc. | Zeichnungen des angebotenen Feuerwehrfahrzeuges inkl. Ausladungsdiagramm der Hubrettungsbühne mit dem Angebot einreichen. |  |
| 25 | Sonstiges |  |  |
| 25.1 | Reparatur- und Wartungsleistungen & Ersatzteilversorgung | Reparatur- und Wartungsleistungen sowie die Ersatzteilversorgung für das angebotene Modell/, sind im Einsatzland Ukraine verfügbar. Der Bieter bestätigt ausdrücklich in seinem Angebot diese Forderung und führt die entsprechende Anschrift des Service- bzw. Vertriebspartners in der Ukraine auf. Die Anschrift umfasst folgende Kontaktdaten:(Name des Vertriebs-/Servicepartners, Adresse, Stadt, E-Mailadresse, Telefonnummer). |  |
| 25.2 | Herstellerfreigabe | Das angebotene Modell ist für das Einsatzland Ukraine vom Hersteller freigegeben. |  |
| 25.3 | Serienausstattung | Die festgelegte Serienausstattung des Herstellers für das angebotene Fahrzeugmodell ist Teil der Spezifikation und muss demzufolge in der Lieferung enthalten sein. |  |
| 26 | Dokumentation | - Betriebs- und Wartungsanleitung - Eine Konformitätsbescheinigung (CoC-Papiere). Oder ein vergleichbares Dokument, dass eine Zulassung in der Ukraine ermöglicht. Die entsprechende Dokumentation ist im Auftragsfall vorzulegen. |  |
| 27 | F-Gas Verordnung | Folgende Daten sind im Rahmen der EU F-Gas Verordnung (2024/573) vorzulegen: *Nettomasse der fluorierten Treibhausgase in Erzeugnissen und Einrichtungen (in kg) *Tonnen CO₂-Äquivalent von Gasen als Massengut und von Gasen, die in Erzeugnissen oder Einrichtungen enthalten sind (in tCO2 Äquivalent) |  |
| 28 | Vertiefte Einweisungsschulung | Sprache: Deutsch oder Englisch Schulungsort: auf dem Gelände des Lieferanten bzw. des Herstellers Anzahl der Auszubildenden: 5 Personen Ziel: Ausbildung der Trainer der Feuerwehrschule, die für Ausbildung der Bediener von Bühnen in der Ukraine zuständig sind. Die Auszubildenden müssen die sichere Bedienung, Service und Wartung der Hubrettungsbühnen beherrschen, um erworbene Fähigkeiten und Kenntnisse an die ukrainischen Feuerwehreinsatzkräfte zu vermitteln. Nach der erfolgreichen Teilnahme an der Ausbildung müssen die Auszubildenden folgende Zertifikate vom Hersteller der Hubrettungsbühnen erhalten: - Ausbilder-Zertifikat mit Berechtigung zur Ausbildung der Auszubildenden und Erstellung der eigenen Zertifikate, dass die Auszubildenden die Schulung bestanden haben. Dauer der Schulung ohne Anreise- und Abreisetag: mind. 5 Arbeitstage Unterkunft und Verpflegung: der Lieferant übernimmt die Kosten für Unterkunft und Verpflegung der Auszubildenden. 5 Einzelzimmer für 7 Tage/6 Übernachtungen (inklusive Anreise- und Abreisetag); Frühstück, Mittagessen und Abendessen an Schulungstagen, Abendessen am Anreisetag, Frühstück am Abreisetag. Transfers: der Lieferant übernimmt die Kosten für Transfers vom Unterkunftsort zum Schulungsort und zurück, falls Unterkunft nicht in der Nähe vom Schulungsort organisiert ist. Darüber hinaus ist eine Empfehlung des Bieters/des Herstellers in Bezug auf den Trainingsinhalt, -Umfang und -Dauer vorzulegen. Wichtig: Der Pauschalpreis für die benötigte Einweisungsschulung ist Gegenstand der Auswertung und ist gemäß den Vorgaben im Dokument 10064274_Besondere Vertragsbedingungen im Angebot aufzuschlüsseln. Weitere Einzelheiten sind dem Dokument 10064274_Besondere Vertragsbedingungen zu entnehmen. |  |
| 29 | Lieferzeit | Bis max. 90 Kalendertage ab Auftragserteilung Für das betreffende Los gilt eine verbindliche Lieferfrist von höchstens 90 Kalendertagen ab Auftragserteilung. Die Einhaltung dieser Lieferfrist ist eine verbindliche Mindestanforderung. Die Bietenden haben in ihrem Angebot die verbindliche Lieferfrist anzugeben. Angebote, bei denen die maximale Lieferfrist von 90 Kalendertagen ab Auftragserteilung überschritten wird, werden vom Vergabeverfahren ausgeschlossen. |  |

*Ergänzender Hinweis

(gilt für die in der Leistungsbeschreibung mit einem Sternchen (*) gekennzeichneten Normen)

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Normen Bezug genommen wird, sind diese unter Berücksichtigung der vergaberechtlichen Vorgaben anzuwenden. Sofern der Zusatz „oder gleichwertig“ verwendet wird, ist die Gleichwertigkeit einer abweichenden Norm durch den Bieter nachzuweisen.

Hierzu hat der Bieter mindestens:

- die genaue Bezeichnung der geforderten und der alternativ angewendeten Norm einschließlich des jeweiligen Ausgabestands,

- eine nachvollziehbare Gegenüberstellung der für den jeweiligen Anwendungsbereich maßgeblichen Anforderungen beider Normen sowie

- geeignete Nachweise, aus denen hervorgeht, dass die alternativ angewendete Norm, die mit der geforderten Norm verbundenen Sicherheits- und Funktionsanforderungen gleichermaßen erfüllt,

mit dem Angebot vorzulegen.